Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa, wolnego od wad, jednego fabrycznie nowego samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich wyposażonego w  windę hydrauliczną, na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku   w ramach projektu współfinansowanego przez PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Szczegółowy wykaz parametrów podano w tabeli zamieszczonej poniżej.

WYKAZ PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania podstawowe

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przeznaczenie | osobowy |
| 2. | Rodzaj nadwozia | mikrobus przeszklony |
| 3. | Ilość drzwi | 4 (w tym 1 dwuskrzydłowe) |
|  | Wymiary: |  |
| 4. | Rozstaw osi [mm] | 3300 |
| 5. | Długość [mm] | 5000 |
| 6. | Wysokość [mm] | 1900 |
|  | Silnik |  |
| 7 | Rodzaj | Diesel, wysokoprężny, spełniający normę emisji spalin i zanieczyszczeń tj. : tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (niemetanowych) zgodnie z normą EURO 6 |
| 8 | Pojemność [ccm] | 1900 |
| 9 | Zużycie paliwa zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych w cyklu łączonym (średnie) | maksymalnie zużycie 7,6 1/100 km |
| 10 | Moc silnika | 110 kW |

Wymagania pozostałe

| Podwozie,nadwozie |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 | Rozmiar kół | 16 cali |
| 12 | Komplet opon zimowych i letnich |  |
| 13 | Przeniesienie napędu | przednia oś |
| 14 | Niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem |  |
| 15 | Skrzynia biegów | mechaniczna |
| 16 | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
| 17 | Kolorystyka nadwozia | metalizowany w odcieniach szarości |
| Bezpieczeństwo (minimum) |  |  |
| 18 | Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy: ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania), ESP (układ stabilizujący tor jazdy) |  |
| 19 | Pełnowymiarowa poduszka powietrzna kierowcy |  |
| 20 | Pełnowymiarowa poduszka powietrzna pasażera |  |
| 21 | Komplet pasów ze zwijaczami do mocowania wózków inwalidzkich do uchwytów podłogowych |  |
| Komfort |  |  |
| 22 | Klimatyzacja klimatronik trzy strefowa z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu i osobną regulacją temperatury, filtr przeciwpyłowy, przełącznik na cyrkulację powietrza wewnętrzną, ogrzewanie z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu, podgrzewane szyby przednie i tylne. |  |
| 23 | Elektrycznie sterowane szyby drzwi z przodu (kierowcy i pasażera) |  |
| 24 | Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego-szyby przyciemniane fabrycznie lub rolety przeciwsłoneczne. |  |
| 25 | Czujnik parkowania tył |  |
| 26 | Regulacja położenia kolumny kierowniczej w 2 płaszczyznach |  |
| 27 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości |  |
| 28 | Elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka zewnętrzne |  |
| 29 | Trzecie światło STOP + tylne światło przeciwmgielne + przednie halogeny przeciwmgielne |  |
| 30 | Dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu |  |
| 31 | Radio fabryczne lub zalecane przez producenta z głośnikami z przodu i z tyłu, z zestawem głośnomówiącym |  |
| 32 | Nawigacja - język komunikatów polski |  |
| Zabezpieczenie |  |  |
| 33 | Immobiliser w kluczyku |  |
| 34 | Zamek centralny |  |
| 35 | Blokada dostępu do wlewu paliwa (automatycznie po zamknięciu pojazdu lub z linki lub z kluczyka) |  |
| 36 | Autoalarm – sterowany zdalnie z funkcją sterowania zamkiem centralnym . Aktywowany i wyłączany bez sygnałów dźwiękowych, honorowany przez firmy ubezpieczeniowe Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od zewnątrz |  |
| 37 | Kluczyk z pilotem z funkcją sterowania zamkiem centralnym – 2 szt. |  |
| Wyposażenie |  |  |
| 38 | Winda w świetle drzwi tylnych umożliwiająca transport osoby na wózku inwalidzkim do pojazdu, wyposażona standardowo. Przełączniki służące do opuszczania i podnoszenia windy, lub pilot na kablu spiralnym obsługujący wszystkie funkcje Barierka bezpieczeństwa otwierana po opuszczeniu platformy, Migacze, załączone automatycznie przy włączeniu windy, Włącznik windy Parametry windy: - ładowność -350 kg+/- 20 kg, - Platforma aluminiowa o wymiarach 11000 x800 mmm ( długość x szerokość) +/- 10 cm, - masa własna urządzenia –maksymalnie 145 kg., Napięcie instalacji elektrycznej-12 V Winda zamontowana do pojazdu Komplet dokumentów do rejestracji przez Urząd Dozoru Technicznego |  |
| 39 | Suwane drzwi z prawej strony (przeszklone) dla przedziału pasażerskiego z systemem wspomagania domykania, podświetlany stopień |  |
| 40 | Tylne drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone |  |
| 41 | Wymagana liczba miejsc 9 (kierowca + 8 pasażerów) |  |
| 42 | Komputer pokładowy |  |
| 43 | Trójkąt ostrzegawczy |  |
| 44 | Gaśnica minimum 2 kg |  |
| 45 | Linka holownicza |  |
| 46 | Apteczka medyczna |  |
| 47 | Pełnowymiarowe koło zapasowe w standardzie w miejscu do tego przeznaczonym (rozmiar felgi i opony zgodny z zamontowanymi w pojeździe kołami) lub koło dojazdowe |  |
| 48 | Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła zawierający min. podnośnik oraz klucz do kół |  |
| 49 | Dywaniki gumowe, w części pasażerskiej podłoga z wykładziną gumową |  |
| 50 | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych |  |
| 51 | Tapicerka i podbitka odporna na zużycie i zabrudzenie, łatwe w utrzymaniu czystości , zdejmowane pokrowce na wszystkie siedzenia |  |
| 52 | Fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane w układzie: w III rzędzie kanapa trzyosobowa niedzielona, w II rzędzie 3 fotele pojedyncze lub 1 fotel pojedynczy i 1 fotel podwójny, regulowane wszystkie zagłówki, komplet pasów we wszystkich siedzeniach, |  |
| 53 | Zabudowa specjalna: zamontowanie szyn podłogowych do umocowania dwóch wózków inwalidzkich oraz komplet pasów ze zwijaczem, zabezpieczających osoby niepełnosprawne na dwóch wózkach ( z atestem), pas trzypunktowy zabezpieczający osoby niepełnosprawne w wózkach inwalidzkich, uchwyty do mocowania wózków inwalidzkich podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową, |  |
| 54 | świadectwo homologacji dopuszczające samochód do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, |  |